附件1：

全自动免散瞳眼底照相机需求

1.技术参数

1.1成像原理：共焦激光扫描成像技术

1.2光源520nm、785nm激光

1.3成像模式：无赤光成像(RF)、红外成像(IR)、激光彩照（MColor）

1.4玻璃体成像：静态成像、动态录制

1.5分辨率：5μm

1.6自动变焦功能：20倍无损光学变焦

1.7视场角：100°、60°、30°、15°一键切换

1.8成像范围：240°(两张拼图)

1.9获取图像时间：0.125秒

1.10实时红外预览：16帧/秒

1.11自动调节屈光

1.12屈光补偿-20~+20D

1.13瞳孔直径要求：≥2mm

1.14可自动拼图

1.15可前节照相

1.16中文操作软件

1.17图像文件格式：AVI、JPG、DICOM

1.18主机可左/右旋90度

1.19移动范围：前后95mm，左右100mm，垂直30m m

1.20工作距离20mm