附件1：

# 电子鼻咽喉镜技术参数

# 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出。

# 2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；

# 3、软管长度：365mm

4、软管直径：2.8mm/4.8mm；

5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥310°向上≥180°，向下≥130°；

6、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

7、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；

8、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；

9、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；

10、分辨率≥9.92 lP/mm；

11、景深：3-100mm；

12、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；

13、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；

14、≥8寸HD显示屏（支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；

16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

17、充电器输出：5V DC,1A；

18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2200mAH；

19、由厂家负责售后服务；

配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示部件 | 1 | 21 | 精钢门板 | 1 |
| 2 | 软管部分 | 1 | 22 | 顶部射灯照明 | 1 |
| 3 | 消毒帽 | 1 | 23 | 日光照明系统 | 1 |
| 4 | 通气帽 | 1 | 24 | 功能背板 | 1 |
| 5 | 充电器 | 1 | 25 | 专用水龙头 | 3 |
| 6 | 数据线 | 1 | 26 | 自动电子总水源开关 | 2 |
| 7 | 环保专用箱 | 1 | 27 | 不锈钢水枪 | 2 |
| 8 | 插管固定套 | 1 | 28 | 专用给排水管路 | 1 |
| 9 | 测漏仪 | 1 | 29 | 精密过滤净化器 | 1 |
| 10 | 保修卡 | 1 | 30 | 不锈钢气枪 | 3 |
| 11 | 说明书 | 1 | 31 | 无油空气压缩机 | 1 |
| 12 | 装箱单 | 1 | 32 | 气/水分离器 | 1 |
| 13 | 合格证 | 1 | 33 | 酶液/消毒液灌注控制器 | 2 |
| 14 | 操作流程 | 1 | 34 | 酶液/消毒液灌注装置 | 2 |
| 15 | 消毒流程 | 1 | 35 | 水/气灌注控制器 | 2 |
| 16 | 高清图文工作站 | 1 | 36 | 水/气灌注装置 | 2 |
| 17 | 单方槽 | 5 | 37 | 操作流程牌 | 1 |
| 18 | 消毒槽盖 | 1 | 38 | 纱布盒 | 3 |
| 19 | 内窥镜组合式干燥台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 清洗槽（池）柜体 | 1 |  |  |  |