# 全自动凝血分析仪需求参数

- 检测原理：可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

- 测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ及因子等

- PT：450 tests/h；

- 检测通道：20个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目

- 样本位：样本位=200个，采用自动进样器连续加载进样

- 样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

- 样本质量核查：采用4个检测波长，对每个样本进行HIL质量核查；独立的预检池。不额外消耗反应杯。

- 试剂位：50个冷藏试剂腔位+10个常温试剂腔位；冷藏位具有全盘搅拌功能

- 封闭试剂仓：试剂仓封闭设计.避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

- 试剂装卸载：独立的试剂装载区，独立废杯盒，自动丢弃已用完试剂

- 试剂溯源：每个联杯试剂上配置RFID(射频识别),实现使用全流程的溯源管理。

- 冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。

- 加样针：加样针(包含样本针和试剂针)≥5根：综合针及试剂针具有立体防撞、 液面感应以及温度自动补偿功能。

- 闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

- 急诊检测：独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

- 立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。

- 反应杯：1000个反应杯容量，倾倒式随时加载；双层废杯收纳盒，支持不停机 倾倒废杯。

- LED光源：LED持久光源，无需定期更换。

- 预约开关机：预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态

- 废液排放：支持废液直排

- 质控体系：具有L-J,及Westgard质控功能

- 数据存储：10,000样本结果且带反应曲线；

- 配备外接电脑1套