电热恒温培养箱参数

- ▲温度范围：室温+5°C~60°C

- 温度均匀度：≤±0.5°C

- ▲温度波动度：≤±0.3°C

- ▲加温方式：多面加热

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D控制器

- 内部尺寸W×D×H（cm）：60×60×75

- 内部容积（L）：270

- 外部尺寸W×D×H（cm）：76.8×79.5×108.3

- 搁板：3